Tutorium 5 – Bilanzen Teil I

Mit einer Energiebilanz lassen sich örtliche und / oder zeitliche Temperaturverläufe bestimmen. Für eine Energiebilanz muss zunächst der Bilanzraum festgelegt werden. Wie dieser zu definieren ist, hängt individuell von der Fragestellung ab. Der Bilanzraum kann sehr klein gewählt werden (differentiell klein), um einen örtlichen Temperaturverlauf zu bestimmen oder dieser kann auch vergleichsweise groß (global) definiert werden, wenn beispielsweise der zeitliche Temperaturverlauf des Inhalts eines Rührkessels gefragt ist. Die Energiebilanz kann als Energiegleichung oder Enthalpiegleichung vereinfacht wie folgt formuliert werden:

| ∂U∂t=Hzu-Hab+Qzu-Qab+Eq (V=konst., p variabel) | (4-1) |
| --- | --- |
| ∂H∂t=Hzu-Hab+Qzu-Qab+Eq (p=konst., V variabel) | (4-2) |

Darin ist  Hzu/ab der jeweilige zugeführte bzw. abgeführt Enthalpiestrom (Energietransport durch die Bewegung von Materie), Qzu/ab der jeweilige zugeführt bzw. abgeführte Wärmestrom, und Eq  ist ein Quellterm, der beispielsweise bei Wärmeproduktion von Reaktionswärme zutragen kommt. Entsprechend der Fragestellung wird Gleichung (4-1) oder  (4-2) herangezogen und vereinfacht. Beispielweise entfallen die Terme der Enthalpieströme, wenn kein Materietransport stattfindet (in geschlossenen Systemen). Entsprechend der Problemstellung werden für die Wärmeströme das Fourier’sche Gesetz, das Newton’sche Gesetz oder Gleichungen für den Wärmedurchgang verwendet, um den Wärmestrom zu beschreiben. Dies soll nun in den folgenden zwei Abschnitten näher betrachtet werden.

Vereinfachend wollen wir im Folgenden instationäre Energiebilanzen für globale bzw. makroskopische Bilanzräume (Rührkessel, Behälter, Reaktoren…) betrachten, bei denen uns eine räumliche Temperaturverteilung nicht interessiert. Achten Sie darauf, wo Wärme- und Enthalpieströme in das System ein- und austreten und wie genau diese Ströme definiert sind (fließt der Wärmestrom durch die Mantelfläche oder durch die Querschnittsfläche…).

Da es sich hier um grundlegende Aufgabentypen handelt, sollen Werte, wie der Wärmeübergangskoeffizient, nicht berechnet werden. Komplexere Aufgabentypen werden später betrachtet.

  - Aufgabe 1 – Instationäre globale Energiebilanz

a) Ein Rührkessel mit dem Volumen V=2m³ wird aufgrund des Rührers als ideal durchmischt betrachtet (keine räumlichen Temperaturunterschiede). In den Rührkessel tritt ein Massenstrom von m=5kgs eines Gemisches bei Tein=78°C ein. Am Austritt wird ebenfalls ein Massenstrom von m=5kgs abgezogen, wobei die Temperatur der Gemischtemperatur im Rührkessel entspricht. Zu Beginn bei t=0s habe das Gemisch im Rührkessel eine Temperatur von T0=25°C.

Die Stoffdaten seien nicht temperaturabhängig: ρ=875kgm3; cp=3500JkgK.

a1) Stellen Sie zunächst die Energiebilanz auf. Welche Ströme treten ein, welche Ströme treten aus? ρVcp∙dTdt=mcpTein-mcpT(t)

a3) Wie lautet die Randbedingung? Lösen Sie die DGL mittels Trennung der Variablen oder der Gl. Nr. 1.2 aus der Formelsammlung  Tt=351,15K-53K∙exp-0,00251s t

Lösung:

a1) Enthalpiebilanz, da p = const.

| ∂H∂t=Hzu-Hab (p=konst., V variabel) | (1) |
| --- | --- |
| Hein= mcpTein Haus= mcpT(t) |  |
| ρVcp∙dTdt=mcpTein-mcpT(t) | (2) |

a2)

| RB: Tt=0s=T0 | (3) |
| --- | --- |
| dTdt+mρVT(t)=mρVTein |  |
| Tt=Tein+C∙exp-mρVt | (4) |
| Tt=0s=T0= Tein+C C=T0- Tein |  |
| Tt=Tein+T0- Tein∙exp-mρVt Tt=351,15K-53K∙exp-0,00251s t |  |

b) Der Rührkessel wird nun kontinuierlich über einen Kühlmantel gekühlt. Die Ein- und Austrittswerte bleiben unverändert. Das Kühlmedium hat eine konstante Temperatur von
 TK=30°C. Der Kühlmantel habe eine Kontaktfläche zum Rührkessel von AK=6m² und der Wärmedurchgangs-koeffizient ist mit k=500Wm2K gegeben.

b1) Stellen Sie zunächst die Energiebilanz auf. Wie ist die Temperaturdifferenz für den Kühlmantelwärmestrom zu definieren, wenn dieser mit negativem Vorzeichen in die Bilanz eingeht? ρVcp∙dTdt=mcpTein-mcpTt-kAk(Tt-TK)

b2) Wie lautet die Randbedingung? Lösen Sie die DGL. Tt=70,96K-46K∙exp-0,00331s t

b3) Berechnen Sie für Aufgabenteil 4.1 a) und 4.1 b) jeweils die Temperatur im Rührkessel nach 1h.	a) T≈78°C        b) T≈71°C

Lösung:

b1) Enthalpiebilanz, da p = const.

| ∂H∂t=Hzu-Hab -Qk (p=konst., V variabel) | (10-7) |
| --- | --- |
| ρVcp∙dTdt=mcpTein-mcpTt-kAk(Tt-TK) | (10-8) |

b2)

| RB: Tt=0s=T0 | (10-7) |
| --- | --- |
| dTdt=mρV Tein-mρVTt-kAkρVcp Tt+kAkρVcpTK |  |
| dTdt+mρV+kAkρVcp T(t)=mρVTein+kAkρVcpTK |  |
| ba=mTein+kAkcpTKm+kAkcp=70,96K | (10-8) |
| Tt=0s=T0= mTein+kAkcpTKm+kAkcp+C C=T0- mTein+kAkcpTKm+kAkcp= -46K |  |
| Tt=70,96K-46K∙exp-0,00331s t |  |

b3)

| - T3600s≈78°C - T3600s≈71°C | (10-7) |
| --- | --- |

c) In einem Reaktor mit dem Volumen VR=5m³ findet eine exotherme Reaktion statt, welche die volumenspezifische Reaktionsenthalpie ΔhR=25000Wm3 als Reaktionswärme freisetzt. Um nicht zu überhitzen, wird der Reaktor über einen Kühlmantel mit kA=2250WK mit der konstanten Kühlmitteltemperatur TK=10°C gekühlt. Am Eintritt tritt das Reaktionsgemisch mit einer Temperatur Tein=30°C, einem Massenstrom m=5kgs und der spez. Wärmekapazität cpein ein. Am Austritt tritt ein Massenstrom von m=5kgs aus und habe den gleichen Zustand wie das Gemisch im Reaktor (cpR, TR). Der Reaktor sei ideal durchmischt.

Stoffdaten:

| ρR=700kgm3 | cpein=4000JkgK | cpR=3000JkgK |  |
| --- | --- | --- | --- |

c1) Stellen Sie die instationäre Energiebilanz auf. Welche Wärme-, Enthalpieströme und Quellterme sind zu berücksichtigen?

Hein= mcpTein; Haus= mcpT(t); Qk= kATt-TK; Eq=ΔhRV

ρRVcp,R∙dTdt=mcp,einTein-mcp,RTt-kATt-TK+ΔhRV

c2) Bringen Sie die Gleichung in die Form dTdt+aT=b und lösen Sie die DGL für die Anfangstemperatur von T0=10°C. Tt=395,5K-112,5K∙exp-0,001641s t

c3) Ermitteln Sie ausgehend von der Energiebilanz in c1) eine Gleichung zur Berechnung des stationären Endwertes und berechnen Sie diesen. T= m cp,einTein+kATK+ΔhRVm cp,R+kA

Lösung:

c1) Enthalpiebilanz, da p = const.

| ∂H∂t=Hein-Hab -Qk+Eq (p=konst., V variabel) | (10-7) |
| --- | --- |
| Hein= mcpTein; Haus= mcpT(t); Qk= kATt-TK; Eq=ΔhRV |  |
| ρRVcp,R∙dTdt=mcp,einTein-mcp,RTt-kATt-TK+ΔhRV | (10-8) |

c2)

| RB: Tt=0s=T0 | (10-7) |
| --- | --- |
| dTdt+m cp,R+kA ρRVcp,R T= m cp,einTein+kATK+ΔhRV ρRVcp,R |  |
| ba=m cp,einTein+kATK+ΔhRVm cp,R+kA=395,5K | (10-8) |
| Tt=0s=T0=ba+C C=T0- 395,5K= -112,5K |  |
| Tt=395,5K-112,5K∙exp-0,001641s t |  |

c3)

| stationär:ddt=0 0=mcp,einTein-mcp,RT-kAT-TK+ΔhRV T= m cp,einTein+kATK+ΔhRVm cp,R+kA | (10-7) |
| --- | --- |

  - Energiebilanzen mit differentiellen Bilanzräumen

In diesem Abschnitt werden differentielle Bilanzräume betrachtet, mit denen örtliche Temperaturverläufe bestimmt werde können. In den meisten Fällen werden bei Energiebilanzen mit differentiellen Bilanzräumen stationäre Fragestellungen behandelt, sodass der Akkumulationsterm der Energiebilanz wegfällt.

| 0=Qzu-Qab+Hzu-Hab+Eq | (4-2) |
| --- | --- |

Beispiele aus der Praxis sind der Temperaturverlauf eines Fluids in einem gekühlten Rohr oder der Temperaturverlauf innerhalb eines festen Körpers.

Beispiel: Gesucht ist der örtliche Temperaturverlauf in einem Stab mit quadratischem Querschnitt (vgl. Abbildung 1). Die Temperatur soll über den Querschnitt als konstant angenommen werden. Damit wir einen kontinuierlichen Temperaturverlauf erhalten, wählen wir den Bilanzraum differentiell klein, und zwar in die Richtung, in die wir den Verlauf bestimmen wollen (in diesem Fall in die Richtung der X-Achse). Da uns in diesem Fall die Y- und Z-Richtung nicht interessiert, können wir diese Raumrichtungen weiterhin makroskopisch betrachten.

Abbildung 1: Bilanzraum in einem Stab

Wir erhalten einen Bilanzraum mit dem Volumen V=a2dx. Nun stellen wir für unseren Bilanzraum eine Energiebilanz auf. Dazu nehmen wir in diesem Beispiel an, dass der Quader über Seitenflächen keine Wärme abgibt oder aufnimmt (die Seitenflächen sind adiabat). Da der Stab aus massivem Material bestehen soll, findet Wärmetransport lediglich durch Wärmeleitung statt. Allgemein gilt dann, dass auf der linken Seitenfläche unseres Kontrollvolumens der Wärmestrom Qλ,x eintritt und auf der Rechten Seitenfläche der Wärmestrom Qλ,x+dx wieder austritt (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Differentieller Bilanzraum mit Wärmeströmen

Die Energiebilanz ergibt sich dann wie folgt:

| dUdt=0=Qλ,x-Qλ,x+dx | (4-3) |
| --- | --- |

Da wir die Wärmeströme an den konkreten Stellen x und  x+dx nicht kennen, müssen wir nun eine mathematische Formulierung für unsere Wärmeströme finden. Dazu führen wir eine Taylor-Reihenentwicklung durch:

| ∂Qλ∂x=Qλ,x+dx-Qλ,xdx | (4-4) |
| --- | --- |

Stellen wir diese so um, dass wir sie in Gleichung (4-3) einsetzen können, erhalten wir:

| Qλ,x-Qλ,x+dx=-∂Qλ∂xdx | (4-5) |
| --- | --- |

Einsetzen in die Energiebilanz (4-3) und teilen durch dx≠0 liefert:

| 0=-∂Qλ∂xdx | (4-6) |
| --- | --- |

Im Stab liegt Wärmeleitung vor, daher wird für die Funktion Qλ das Fourier’sche Gesetz eingesetzt.

| 0=-∂-λ⋅A⋅∂T∂x∂x | (4-7) |
| --- | --- |
| 0=λ⋅A⋅∂2T∂x2 | (4-8) |

Wir erhalten also eine Differentialgleichung 2. Ordnung, da das Fourier’sche Gesetz bereits eine örtliche Ableitung enthält. Das bedeutet zugleich, dass wir zwei Randbedingungen festlegen müssen. Diese sind immer in der Aufgabenstellung gegeben. Beispielsweise sei der Wärmestrom an der rechten Stirnfläche des Stabes Qab und an der linken Stirnfläche sei die Temperatur konstant bei T0. Das Vorzeichen des Wärmestroms Qab gibt dabei an, ob Energie zu- oder abgeführt wird. Die Wärmestrom-Randbedingung schauen wir uns näher an:

| Qλ​x=xe=Qab→-λ⋅A⋅∂T∂x​x=xe=Qab→ ∂T∂x​x=xe=-Qabλ⋅A | (4-9) |
| --- | --- |

Nun lösen wir die DGL aus Gleichung (4-8):

| Tx=C1x+C2 leiten wir Tx ab, erhalten wir:∂T∂x=C1 | (4-10) |
| --- | --- |

Anschließend setzen wir die Randbedingungen ein. Als erstes die Wärmestrom RB:

| ∂T∂x​x=xe=C1=-Qabλ⋅A | (4-11) |
| --- | --- |

Und danach die Randbedingung für die feste Temperatur am linken Rand:

| Tx=0m=C1⋅0m+C2⇒C2=T0 | (4-12) |
| --- | --- |

Somit erhalten wir die Gleichung:

| Tx=-Qabλ⋅Ax+T0 | (4-13) |
| --- | --- |

Im Folgenden wollen wir die örtlichen Temperaturverläufe für verschiedene Fragestellungen berechnen.

  - Aufgabe 2 – differentielle Energiebilanzen

a) Wärmeleitung in einem runden Stab. Berechnen Sie den stationären, axialen Temperaturverlauf in einem Stab mit dem Durchmesser d=5cm und der Wärmeleitfähigkeit λ = 400WmK. Der Stab habe die Länge L=75cm und gebe aufgrund von Konvektion Wärme mit dem Wärmeübergangskoeffizienten α=5Wm2K an die Umgebung (Tu=298,15K) ab. An der Stelle x=0m sei die Temperatur konstant mit T=313,15K und ebenfalls an der Stelle x=0 wird der Wärmestrom Q=25W abgegeben.

Hinweis: Achten Sie darauf, auf welche Fläche die Wärmeabgabe durch Konvektion wirkt und durch welche Fläche der Wärmestrom durch Wärmeleitung geht. Wenn Sie die DGL aufgestellt haben, schauen Sie in der Formelsammlung nach, welchen Typ Sie vorliegen haben und wie Sie diesen lösen.

a1) Fertigen Sie eine Skizze an und zeichnen Sie alle zu- und abführenden Ströme ein. Stellen Sie anschließend die differentielle Energiebilanz auf. Nutzen Sie für die Terme der Wärmeleitung die Taylor-Entwicklung. d2Tdx2-4αλdT+ 4αλdTU=0

a2) Stellen Sie die mathematische Formulierung der beiden Randbedingungen auf. Setzen Sie diese ein, um die Konstanten C1 und C2 zu berechnen.

Lösung:

a1) Energiebilanz, da V = const.

| ∂U∂t=0=Qλ,x-Qλ,x+dx-dQα (V=konst., p variabel) | (10-7) |
| --- | --- |
| dQα= α2πrdx(T-TU) |  |
| Qλ,x-Qλ,x+dx=-∂Qλ∂xdx |  |
| 0=-∂-λ⋅π4d2⋅∂T∂x∂xdx-α2πrdx(T-TU) | (10-8) |
| d2Tdx2-4αλdT+ 4αλdTU=0 |  |

a2)

| Formelzettel Gl 2.3: d2ydx2+ay+b=0;a<0 y=C1∙exp⁡(-a x)+C2∙exp⁡(-a x)-ba |  |
| --- | --- |
| a= -4αλd;b= 4αλdTU;ba= -TU |  |
| RB 1: Tx=0m=T0=C1+C2-ba C1=T0-C2-TU | (10-7) |
| RB 2: dTdxx=0=4Qπλd2= -a C1+a C2 C2=a T0-TU+4Qπλd22a |  |

b) Durch ein beheiztes Rohr strömen m=0,25kgs Wasser (cp=4200JkgK). Über die Rohrwand wird die Wärmestromdichte q=2500Wm2 zugeführt. Am Eintritt hat das Wasser eine Temperatur von Tein=25°C. Das Rohr hat einen Durchmesser von d=30cm und eine Länge von L=5m.

b1) Bestimmen Sie für den stationären Fall den Temperaturverlauf des Wassers. Stellen Sie dazu die Energiebilanzgleichung für den differentiellen Bilanzraum auf. Hinweis: Da nun der Energietransport in axialer Richtung aufgrund von Konvektion (Wasser strömt) stattfindet, tritt in das differentielle Bilanzstück ein Enthalpiestrom Hx ein und Hx+dx aus. Um den Enthalpiestrom zu berechnen können Sie den funktionellen Zusammenhang H=mcpT einsetzen, wenn Sie die Taylor-Entwicklung anwenden. dTdx=qπdmcp

b2) Lösen Sie die DGL und setzen Sie die Randbedingung ein. Warum wird hier nur eine Randbedingung benötigt, bei der Wärmeleitung jedoch zwei. Berechnen Sie die Austrittstemperatur des Wasers. Tx=qπdmcpx+Tein;T(x=5m)= 36,2°C

Lösung:

b1) Energiebilanz, da V = const.

| ∂U∂t=0=Hλ,x-Hλ,x+dx+qA (V=konst., p variabel) | (10-7) |
| --- | --- |
| Hλ,x-Hλ,x+dx=-∂Hλ∂xdx= -mcpdTdxdx |  |
| 0=-mcpdTdxdx +qπd∙dx |  |
| dTdx=qπdmcp | (10-8) |

b2)

| dTdx=qπdmcp |  |
| --- | --- |
| - Integration: |  |
| T(x)=qπdmcpx+C |  |
| RB 1: Tx=0m=Tein=C Nur eine RB, da DGL 1. Ordnung | (10-7) |
| Tx=qπdmcpx+Tein=36,2°C |  |

c) Ein Kupferdraht (d=1mm, λcu=440WmK) ist an einer Schaltplatine angebracht. Für das Kabel und die Isolierung wurde der Wärmedurchgangskoeffizient k=40Wm2K (bezogen auf den Drahtdurchmesser) ermittelt, mit dem es Wärme an die Umgebung (Tu=20°C) abgibt. Außerdem entsteht durch Joule’sche Erwärmung in dem Kabel eine längenspezifische Wärmequelle von QJ=0,5Wm. Auf der Schaltplatine sitzen Elemente, die ihre Wärme zum Teil an das Kupferkabel abgeben, sodass das Kupferkabel an der Stelle x=0m den Wärmestrom
Qzu=0,5 W aufnimmt. Nach 50cm erreicht das Kabel eine konstante Temperatur von T=23°C. Ermitteln Sie die Gleichung zur Bestimmung des stationären Temperaturverlaufs im Kupferkabel für 0m<x<0,5m. Lösen Sie dazu folgende Aufgaben:

C1) Stellen Sie die differentielle Energiebilanz auf und ermitteln Sie die Funktion für den Temperaturverlauf anhand der Formelsammlung.

0=∂2T∂x2-4kλCud∙T+4kλCud∙TU+4QjλCud2π	 	T(x)=C1∙exp⁡(-a x+C2∙exp⁡(-a x-ba

a= -4kλCud;b= 4kλCud∙TU+4QjλCud2π;ba=-TU-4Qjdπ4k

C2) Setzen Sie die Randbedingungen T​x=0,5m=296,15K; Q​x=0m=Qzu ein und ermitteln Sie die Konstanten C1und C2.

C1=Te+ba-C2exp⁡(-a L)exp-a L=75,87K

C2=a Te+ba∙expaL-4Q0λCud2πa+aexp2aL= -7,117∙10-5K

C3) Überprüfen Sie, ob Sie die Randbedingungen korrekt implementiert haben, indem Sie die Temperatur an der Stelle x=0,5m berechnen. Diese sollte bei ϑ=23°C bzw. T=296,15K liegen.

C4) Berechnen Sie die Temperatur an der Verbindungsstelle x=0m. Tx=0m=373K

C5) Warum ist die Temperaturänderung bei x=L nicht 0? Welche zwei Randbedingungen müssten gewählt werden, damit dies der Fall ist (eine der bereits verwendeten RB’s kann bleiben)?	 RB 1: Tx=L=Te 	RB 2: dTdxx=Lm=0

Lösung:

c1) Energiebilanz, da V = const.

| ∂U∂t=0=Qλ,x-Qλ,x+dx-kπd∙dxT-TU+Qjdx | (10-7) |
| --- | --- |
| Qλ,x-Qλ,x+dx=-∂Qλ∂xdx=λCuπ4d2∂2T∂x2dx |  |
| 0=λCuπ4d2∂2T∂x2dx -kπd∙dxT-TU+Qjdx |  |
| 0=∂2T∂x2-4kλCud∙T+4kλCud∙TU+4QjλCud2π | (10-8) |
| Formelzettel Gl 2.3: d2ydx2+ay+b=0;a<0 y=C1∙exp⁡(-a x+C2∙exp⁡(-a x-ba |  |
| a= -4kλCud;b= 4kλCud∙TU+4QjλCud2π;ba=-TU-4Qjdπ4k |  |

c2)

| RB 1: Qλx=0m= Q0=-λCuπd24dTdxx=0m mit dTdxx=0m=-a C1+a C2 |  |
| --- | --- |
| RB 2: Tx=L=Te=C1∙exp⁡(-a L)+C2∙exp⁡(-a L)-ba |  |
| C1=Te+ba-C2exp⁡(-a L)exp-a L=75,87K | (10-7) |
| C2=a Te+ba∙expaL-4Q0λCud2πa+aexp2aL= -7,117∙10-5K |  |

c4)

| Tx=0m=C1+C2-ba=373K=99,85°C |  |
| --- | --- |

c5)

| RB 1: Tx=L=Te RB 2: dTdxx=Lm=0 |  |
| --- | --- |

## Instationäre Energiebilanzen mit differentiellen Bilanzräumen

Nun werden in der Energiebilanz sowohl räumliche als auch zeitliche Temperaturverläufe betrachtet. Das bedeutet zum einen, dass der Akkumulationsterm erhalten bleibt und zum anderen, dass wir einen differentiellen Bilanzraum haben, wir also auch hier eine Taylor-Entwicklung durchführen.

  - Aufgabe 3 –Instationäre differentielle Energiebilanzen

a) Ein Waffelteig der Dicke δ und der Breite b kommt aus einem Ofen mit der homogenen Anfangstemperatur T0. Das Förderband, auf dem der Teig liegt, wird von unten permanent mit der Wärmestromdichte q gekühlt. An der Oberseite kühlt der Teig durch Luftkonvektion mit dem Wärmeübergangskoeffizient α bei einer Umgebungstemperatur Tu ab. Die Stoffdaten λW, cp,W und ρW des Waffelteiges seien bekannt. Der Temperaturverlauf über die Dicke der Waffel ist zu bestimmen.

a1) Fertigen Sie eine Skizze an, in der Sie den Bilanzraum einzeichnen. Berücksichtigen Sie dabei nur Wärmeströme in Z-Richtung (Waffeldicke).

a2) Wie lautet die Differentialgleichung zur Berechnung des instationären Temperaturfeldes entlang der Z-Koordinate? Sie brauchen die DGL nicht zu lösen! Berücksichtigen Sie im Akkumulationsterm das Volumen des Bilanzraumes dV=dxdydz. ρWcp,W∂T∂t= λ∂2T∂x2

Lösung:

a1)

a2)

| ∂U∂t=ρWcp,Wdxdydz∂T∂t =Qλ,z-Qλ,z+dz | (10-7) |
| --- | --- |
| Qλ,x-Qλ,x+dx=-∂Qλ∂xdx=λdxdydz∂2T∂x2dx |  |
| ρWcp,W∂T∂t= λ∂2T∂x2 |  |

b)  In diesem Aufgabenteil leiten wir Schritt für Schritt die Wärmeleitungsgleichung für den zweidimensionalen Fall in kartesischen Koordinaten her. Dafür wird eine Kupferplatte (ρCu,λCu,cp,Cu) der Dicke h betrachtet. Wir nehmen an, dass Temperaturunterschiede über die Dicke der Platte vernachlässigt werden können ∂T∂z=0.

Abbildung 3: Zweidimensionale Wärmeleitung in einer Platte

b1) Fertigen Sie für sich selbst eine Skizze der Platte mit eingezeichnetem Bilanzraum an. Der Bilanzraum soll dabei die Maße dx⋅dy⋅h haben. Ergänzen Sie die Skizze um die ein- und austretenden Wärmeströme durch Wärmeleitung. (In Z-Richtung findet kein Wärmetransport statt. Sie können sich an der Skizze aus Abbildung 3 orientieren.)

b2) Stellen Sie die differentielle, instationäre Energiebilanz auf. Berücksichtigen Sie im Akkumulationsterm das Volumen des Bilanzraumes dV=dxdyh. Hinweis: Überlegen Sie durch welche Fläche der Wärmestrom Qλ,y bzw. Qλ,y+dy und Qλ,x bzw. Qλ,x+dx gehen, schauen Sie in Ihrer Skizze nach. Sie können für jede der beiden Raumrichtungen x und y eine separate Taylor-Entwicklung durchführen. ρCucp,Cudxdyh∂T∂t =λdyh∂2T∂x2dx+λ dxh∂2T∂y2dy

b3) Bringen Sie die Gleichung in die Form:

| ∂T∂t=λρcp∂2T∂x2+∂2T∂y2 | (4-14) |
| --- | --- |

Lösung:

b1)

b2)

| ∂U∂t=ρCucp,Cudxdyh∂T∂t =Qλ,x-Qλ,x+dx+Qλ,y-Qλ,y+dy | (10-7) |
| --- | --- |
| ρCucp,Cudxdyh∂T∂t =-∂Qλ,x∂xdx-∂Qλ,y∂ydy |  |
| ρCucp,Cudxdyh∂T∂t =λdyh∂2T∂x2dx+λ dxh∂2T∂y2dy |  |