Tutorium 6 – Bilanzen Teil II

Frage 1

Nennen Sie drei wichtige Erhaltungssätze und zeigen Sie allgemein, wie eine Bilanz aufgestellt wird.

Frage 2 (Klausur 2020-02-25)

Welche Randbedingungen sind Ihnen aus der Wärmeübertragung geläufig (Name)? Geben Sie dazu auch je ein Beispiel an!

Aufgabe 1 	(Klausur 2017-08-09)

Der Nikolaus geht am Nordpol spazieren, als plötzlich ein Sturm mit einer Windgeschwindigkeit von 20m/s aufzieht. Niemand konnte erahnen, dass es am Nordpol kalt ist (ϑUmgebung=-40°C) und so hat er nur seinen Sommeranzug (sMantel=1cm) an. Durch den aufgewirbelten Schnee hat er völlig die Orientierung verloren und kann nur darauf hoffen, dass die Elfen ihn rechtzeitig finden. Wird er das überleben?

Anmerkungen:

- Strahlungseffekte können vernachlässigt werden.

- Die Stoffdaten können als konstant betrachtet werden (temperaturunabhängig).

- Es wird nur Wärmeübergang aufgrund erzwungener Konvektion betrachtet.

- Wärmeübertragung findet nur über die Mantelfläche statt.

- Die Wärmeleitfähigkeit des Körpers vom Nikolaus kann als unendlich groß angenommen werden, wodurch der Körper als isotherm angesehen werden kann.

Daten vom Nikolaus: m=101kg;	 Körpergröße h=1,70m;	 ρNikolaus=1000kg/m³; 	cp,Nikolaus=4000J/kgK;

Daten vom Anzug:     sMantel=0,01m; 	λIso=0,0226W/mK

Stoffdaten der Luft:   ν=1,159⋅10-5 m2/s; 	λ=0,0226W/mK;	 cp=1,007kJ/kgK;	ρ=1,38kg/m³

- Der Nikolaus kann im Folgenden als isolierter Zylinder approximiert werden, der nur über seine Mantelfläche Wärme abgibt. Berechnen Sie den Durchmesser dNikolaus des äquivalenten Zylindernikolaus‘ (gleiche Masse und Höhe). Runden Sie den berechneten Wert auf 3 Dezimalstellen genau. 		dNikolaus=0.275m

- Der Nikolaus wird im Sturm quer angeströmt. Berechnen Sie hierfür den Wärmeübergangskoeffizienten. 	α=81,92Wm2K

- Bestimmen Sie den thermischen Widerstand von der Umgebung bis zum Körper vom Nikolaus. Runden Sie das Ergebnis auf 3 Dezimalstellen genau. 	Rth=0,2983KW

- Welche Wärme muss der Körper vom Nikolaus produzieren, um seine Körpertemperatur von ϑ0=37°C konstant zu halten?  QN=258,4 W

- Die Elfen haben den Nikolaus per GPS geortet. Nach ihren Berechnungen werden sie 6,5 Stunden benötigen, um dem Nikolaus zur Hilfe zu kommen. Nehmen Sie an, dass der Körper vom Nikolaus nur eine Wärmeproduktion von W∙VNikolaus=115,15W leistet. Auch in diesem Fall soll die Körpertemperatur zu Beginn des Schneesturms ϑ0=37°C betragen. Werden die Elfen ihn retten können, bevor er erfriert? Zur Info: Die Erfrierung tritt ein, wenn die Körpertemperatur auf unter 30°C sinkt. 		tmin=21564s~6h

Aufgabe 2 	(Klausur 2019-02-11)

Ein ideal durchmischter Reaktor (Reaktionsvolumen V) wird zur kontinuierlichen Durchführung einer endothermen Reaktion (Reaktionsenthalpie ΔhR) eingesetzt, vgl. Abbildung 1. Das Reaktionsgemisch wird über eine Rohrschlange (Fläche A, Wärmedurchgangskoeffizient k) mit einem Heizmedium der Temperatur TH geheizt, dessen Temperatur aufgrund des großen Heizmediumstroms als konstant angenommen werden kann.

Abbildung 1: Skizze des Reaktors

Bestimmen Sie die Temperatur im Reaktor für den stationären Zustand. Wärmeverluste an die Umgebung sowie die Rührerleistung können vernachlässigt werden. 	      TR=330,76 K,

Gegebene Größen:

| Reaktionsvolumen | V=5 m³ |
| --- | --- |
| Zu- bzw. abgeführter Massenstrom | m=5 kg/s |
| Spezifische Wärmekapazität des Feeds | cp,F=4 kJ/(kg⋅K) |
| Spezifische Wärmekapazität des Produkts | cp,P=3,5 kJ/(kg⋅K) |
| Reaktionsenthalpie (bezogen auf das Reaktionsvolumen) | ΔhR=25 KW/m³ |
| Zulauftemperatur des Feeds | ϑ0=20°C |
| Temperatur des Heizmediums | ϑH=80°C |
| Wärmeaustauschfläche der Rohrschlange | A=15m² |
| Wärmedurchgangskoeffizient | k=150 W/(m2⋅K) |

Aufgabe 3 	(Klausur 2019-07-24)

Eine Thermoskanne wird näherungsweise als Zylinder mit dem Außendurchmesser ra betrachtet. Der Aufbau besteht aus mehreren funktionellen Schichten. Außen befindet sich eine Edelstahlwand der Dicke sE mit der Wärmeleitfähigkeit λE. Davor befindet sich ein nahezu evakuierter Raum der Dicke siso und der Wärmeleitfähigkeit λiso, welcher als Isolierschicht dient. Die Kanne soll vollständig mit Tee gefüllt sein, wobei dieser die Stoffeigenschaften von Wasser hat. Für die Wärmeabgabe auf der Außenseite ist der Wärmeübergangskoeffizient αa gegeben. Die Maße und Stoffdaten sind in der folgenden Tabelle gegeben:

Ausschnitt der Thermoskanne

Gegebene Größen:

| ra=7,5cm | αa=20Wm2K |
| --- | --- |
| sE=0,5mm | λE=20WmK |
| siso=1cm | λiso=0,004WmK |
| Ta=22°C |  |
| ρw=1000kgm3 | cp,w=4,2kJkg |

Annahmen:

- Der Wärmetransport durch die Unter- und Oberseite wird vernachlässigt.

- Das Innere der Kanne wird als ideal durchmischt angenommen.

- Wärmestrahlung wird vernachlässigt.

- Die Stoffdaten sind unabhängig von Druck und Temperatur.

Aufgabenstellung:

- Bestimmen Sie den auf die innere Fläche bezogenen Wärmedurchgangskoeffizienten ki. 	ki=0,4224Wm2K

- Zeichnen Sie den Bilanzraum in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ein und stellen Sie die instationäre Energiebilanz für das System auf. Verwenden Sie dafür die in Aufgabenteil a) hergeleitete Beziehung. Lösen Sie die Differentialgleichung für die Startbedingung Tt=0s=95°C. 	
Tt=Ta+T0-Ta⋅e-2kiρwcp,writ

- Laut EU-Norm darf der Tee bei einer Umgebungstemperatur von Ta=22°C und einer Einfülltemperatur von T0=95°C nach 6h nicht unter 78°C fallen. Erfüllt unsere Thermoskanne diese Anforderung? T6h=363,4K>351,15K