Tutorium 5: Wärmebilanzen (instationär global), Lösung

Ausgangssituation

Sonntagmorgen in der WG-Küche: Sie haben Filterkaffee gekocht und zwei gleiche Tassen mit je 200 ml gefüllt. Da klingelt das Telefon, und das Gespräch wird eine Stunde dauern. Ihr Mitbewohner gießt seine Milch sofort in den Kaffee (Tasse 1). Sie stellen Ihre Tasse daneben und wollen die Milch erst nach dem Telefonat hineingießen (Tasse 2), damit der Kaffee „länger heiß bleibt“. Die Milch kommt in beiden Fällen direkt aus dem Kühlschrank.

Abb. 1: Die beiden Tassen

Frage 1 (Vorab-Frage)

Ihr Mitbewohner meint: „Ob man die Milch sofort oder später hineingießt, ist egal. Die Energie bleibt ja erhalten.“ Welche Tasse ist nach einer Stunde wärmer: Tasse 1, Tasse 2, oder sind beide gleich warm? Notieren Sie Ihre Vermutung mit einem Satz Begründung, bevor Sie Aufgabe 1 rechnen.

Aufgabe 1 (neu)

Um die Frage zu klären, messen Sie nach 10 Minuten die Temperatur in Tasse 2 (noch ohne Milch).

Annahmen:

- Der Tasseninhalt ist ideal durchmischt, die Milch mischt sich sofort und ohne Wärmeverlust.

- Die Wärmekapazität der Tasse wird außer in Teil g vernachlässigt.

- Die gesamte Wärmeabgabe (auch durch Strahlung und Verdunstung) ist Qab=kA ϑ−ϑu mit konstantem kA; die verdunstete Masse wird vernachlässigt.

- Kaffee (Stoffdaten von Wasser) und Milch sind inkompressibel (cp=cv); die Stoffdaten sind konstant.

Gegebene Größen:

| Kaffee |  | Milch |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volumen | VK=200 ml | Volumen | VM=30 ml |
| Dichte | ρK=1000 kg/m3 | Dichte | ρM=1030 kg/m3 |
| Spez. Wärmekapazität | cp,K=4,18 kJ/kg K | Spez. Wärmekapazität | cp,M=3,94 kJ/kg K |
| Anfangstemperatur | ϑK,0=80 °C | Temperatur | ϑM=5 °C |
| Umgebung |  | Messung in Tasse 2 |  |
| Temperatur | ϑu=20 °C | nach 10 min | ϑK10 min=67 °C |
| Milch in Teil f |  | Becher in Teil g |  |
| Temperatur | ϑM,h=60 °C | Masse | mB=300 g |
|  |  | Spez. Wärmekapazität | cB=0,85 kJ/kg K |

Aufgabenstellung:

- Bestimmen Sie mit einer Energiebilanz die Mischtemperatur ϑ1,0 direkt nach dem Zugießen der Milch in Tasse 1.
ϑ1,0=70,47 °C

- Zeichnen Sie den Bilanzraum um den Inhalt von Tasse 1 in Abb. 1 ein. Vereinfachen Sie die allgemeine Energiebilanz (Foliensatz 05, Folie 8) zur globalen instationären Bilanz für den Inhalt einer Tasse und begründen Sie, welche Terme entfallen. Lösen Sie sie durch Trennung der Variablen für Tt=0 s=T0.
Tt=Tu+T0−Tu⋅exp−kAm cp t

- Bestimmen Sie kA aus der Messung in Tasse 2. Welche Annahme brauchen Sie, um diesen Wert auch für Tasse 1 zu verwenden, und ist sie plausibel?
kA=0,3402 W/K

- Berechnen Sie ϑ1 und ϑ2 nach 60 Minuten (Tasse 2 direkt nach dem Zugießen). Welches m cp setzen Sie jeweils ein? Welche Tasse ist wärmer?
34,05 °C und 30,19 °C (Zuordnung selbst bestimmen)

- Berechnen Sie die Wärme, die jede Tasse in 60 Minuten an die Umgebung abgibt. Zeigen Sie, dass Q2−Q1 den Temperaturunterschied aus d) erklärt. Wo liegt der Denkfehler Ihres Mitbewohners?
Q1=34,88 kJ,  Q2=38,57 kJ

- Am nächsten Tag gibt es Milchkaffee: Die Milch wird je Tasse kurz vorher auf ϑM,h erwärmt und untergerührt (gleiche Masse und Stoffdaten). Welche Tasse ist nach 60 Minuten wärmer? Sagen Sie es mit kurzer Begründung voraus, prüfen Sie dann mit den Gleichungen aus d) und erklären Sie das Ergebnis.
35,99 °C und 37,18 °C (Zuordnung selbst bestimmen)

- Vertiefung: Die Tassen sind vorgewärmte Keramikbecher, die immer die Temperatur ihres Inhalts haben, auch beim Zugießen der Milch. Passen Sie Bilanzraum und Bilanz aus b) an, bestimmen Sie kA neu und berechnen Sie ϑ1 und ϑ2 wie in d). Gilt die Aussage aus d) weiter?
kA=0,4440 W/K,  ϑ1=34,04 °C,  ϑ2=30,96 °C

Versuch zu Aufgabe 1 (im Tutorium, läuft neben der Rechnung)

Drei gleiche, vorgewärmte Becher mit je 200 ml heißem Wasser oder Kaffee und je 30 ml Milch: Becher 1 bekommt die Milch sofort, Becher 2 und 3 erst nach 40 Minuten (Milch aus der Kühltasche bzw. aus einem Glas mit etwas Abstand zu den Bechern). Nach 10 Minuten werden Becher 2 und 3 gemessen.

- Bestimmen Sie kA wie in Teil c (ohne Becher) aus dem Mittelwert der beiden Messungen und sagen Sie mit den Gleichungen aus d) die Temperaturen nach 40 Minuten voraus (Becher 3 mit Milch bei Raumtemperatur).

- Ist der gemessene Unterschied zwischen Becher 1 und 2 größer als die Messunsicherheit? Nennen Sie zwei Gründe für Abweichungen vom Modell.

| Becher | Start ϑ0 | ϑ10 min | Milch ϑM | Vorhersage ϑ40 min | Messung ϑ40 min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Milch sofort |  |  |  |  |  |
| 2: Milch nach 40 min aus der Kühltasche |  |  |  |  |  |
| 3: Milch nach 40 min aus dem Glas |  |  |  |  |  |

Raumtemperatur: __________ °C

Mischtemperatur Becher 1: __________ °C

kA aus Becher 2 und 3: __________ W/K

Lösung

Frage 1

Tasse 1 (Milch sofort) ist nach einer Stunde wärmer: 34,05 °C gegenüber 30,19 °C. Das Argument des Mitbewohners trägt nicht: Erhalten bleibt die Energie von Kaffee, Milch und Umgebung zusammen; wie viel Wärme an die Umgebung geht, hängt vom Temperaturverlauf ab (Aufgabe 1, Teile d und e).

Aufgabe 1

Geg.: Größen aus der Tabelle, daraus

mK=ρKVK=0,200 kg,  mM=ρMVM=0,0309 kg,

mKcp,K=836,0 J/K,  mMcp,M=121,7 J/K

Ges.: ϑ1,0, kA, ϑ1 und ϑ2 nach 60 min, Q1 und Q2; dazu ϑ1 und ϑ2 mit erwärmter Milch (f) sowie kA, ϑ1 und ϑ2 mit Becher (g)

Skizze: Bilanzraum um den Tasseninhalt (Abb. L1)

Annahmen: siehe Aufgabe

Ansatz: Energiebilanz für das Mischen (a) und globale instationäre Energiebilanz um das geschlossene System „Tasseninhalt“ (b bis e)

Abb. L1: Bilanzraum um den Tasseninhalt (in Teil g: Inhalt und Becher)

a) Energiebilanz um Kaffee und Milch zusammen (geschlossenes System, keine Wärmeabgabe während des Mischens): Die innere Energie bleibt gleich, Unachher=Uvorher.

mKcp,K T1,0−TK,0+mMcp,M T1,0−TM=0

Umstellen nach T1,0 und Werte einsetzen:

T1,0=mKcp,K TK,0+mMcp,M TMmKcp,K+mMcp,M

T1,0=836,0 J/K⋅353,15 K+121,7 J/K⋅278,15 K957,7 J/K=343,62 K=70,47 °C

b) Allgemeine Energiebilanz (Foliensatz 05, Folie 8, mit den Enthalpieströmen wie in Gl. (4-1) der Einleitung zum bisherigen Tutorium 5):

dUdt=Hzu−Hab+Qzu−Qab+QKV

Für den Tasseninhalt entfallen Hzu=Hab=0 (geschlossenes System; die verdunstete Masse wird vernachlässigt, die mit dem Dampf abgeführte Energie steckt pauschal in kA), Qzu=0 (der gesamte Austausch mit der Umgebung steckt in Qab) und QKV=0 (keine Wärmequelle). Mit dU=m cv dT=m cp dT (inkompressibel, V=const.) und Qab=kA T−Tu ergibt sich die globale instationäre Energiebilanz:

m cp dTdt=−kA T−Tu

Trennung der Variablen und Integration von t=0 s (T=T0) bis t:

T0TdTT−Tu=−kAm cp0tdt ⇒ lnT−TuT0−Tu=−kAm cp t

Umstellen nach T:

Tt=Tu+T0−Tu⋅exp−kAm cp t

Für Tasse 1 gilt m cp=mKcp,K+mMcp,M, für Tasse 2 bis zum Zugießen m cp=mKcp,K. Da nur Temperaturdifferenzen vorkommen, darf man auch mit ϑ in °C rechnen.

c) Lösung aus b) für den Kaffee ohne Milch nach kA umstellen und die Messung in Tasse 2 einsetzen:

kA=−mKcp,Kt lnTKt−TuTK,0−Tu=−836,0 J/K600 s ln47 K60 K=0,3402 W/K

Annahme für Tasse 1: kA ist mit und ohne Milch gleich. Das ist plausibel, weil es dieselbe Tasse mit derselben freien Oberfläche ist, über die Strahlung und Verdunstung laufen (dafür genügt eine qualitative Begründung; die folgenden Zahlen sind für die Besprechung). Mit Milch steht der Inhalt aber höher (bei 8 cm Innendurchmesser 4,6 statt 4,0 cm), die wärmeabgebende Fläche wächst um 7,5 %; kA ist in Tasse 1 also eher um 3 bis 5 % größer. Dann sinkt der Unterschied aus d) auf 3,32 bis 2,98 K; umkehren würde ihn erst ein um 25 % größeres kA (mit Becher 19 %). Die Messung kalibriert das Modell; ob kA auch für den Milchkaffee gilt, zeigt erst eine eigene Messung.

Zur Einordnung: Zeitkonstante τ=m cp/kA ohne Milch 41,0 min, mit Milch 46,9 min; nach der Zeit τ hat der schwarze Kaffee noch 42,1 °C. Das passt zu Messungen an einem offenen, nicht umgerührten Keramikbecher (τ≈41 min aus der Steigung in Abb. 6 bei Ferreira 2025). Bezogen auf rund 201 cm² Oberfläche ist kA/A≈17 W/m2 K: freie Konvektion, Strahlung und Verdunstung zusammen.

d) Tasse 1: Anfangsbedingung T0 s=T1,0 und m cp=mKcp,K+mMcp,M:

T1=Tu+T1,0−Tu⋅exp−kA tmKcp,K+mMcp,M

T1=293,15 K+50,47 K⋅0,2783=307,20 K=34,05 °C

Tasse 2: erst Abkühlen mit m cp=mKcp,K, dann Mischen wie in a):

TK60 min=Tu+TK,0−Tu⋅exp−kA tmKcp,K

TK60 min=293,15 K+60,00 K⋅0,2310=307,01 K=33,86 °C

T2=mKcp,K TK60 min+mMcp,M TMmKcp,K+mMcp,M

T2=836,0 J/K⋅307,01 K+121,7 J/K⋅278,15 K957,7 J/K=303,34 K=30,19 °C

Tasse 1 ist wärmer, Tasse 2 um 3,85 K kühler.

Zur Einordnung: Liegt die Messung 1 K daneben (66 oder 68 °C), ändert sich kA um rund 9 % und beide Endtemperaturen um rund 1,6 K, der Unterschied aber nur um 0,03 K (3,82 bzw. 3,86 K). Die Aussage „Tasse 1 ist wärmer“ hängt also nicht an der genauen Messung, die Absolutwerte schon.

e) Die abgegebene Wärme folgt aus der Energiebilanz über die Abkühlzeit:

Q1=mKcp,K+mMcp,M T1,0−T1=957,7 J/K⋅36,42 K=34,88 kJ

Q2=mKcp,K TK,0−TK60 min=836,0 J/K⋅46,14 K=38,57 kJ

Kontrolle: Beide Tassen enthalten am Ende dieselbe Menge Kaffee und Milch. Der Temperaturunterschied folgt allein aus der Mehrabgabe: Q2−Q1/mKcp,K+mMcp,M=3,85 K, wie in d).

Erklärung: Der Wärmestrom Qab=kA T−Tu ist umso größer, je heißer der Tasseninhalt ist. Der Kaffee in Tasse 2 startet ohne Milch heißer (Wärmestrom am Anfang 20,4 W gegenüber 17,2 W in Tasse 1) und bleibt es bis etwa 56 min (Abb. L2). Er gibt deshalb mehr Wärme ab. Wärme ist eine Prozessgröße: Wie viel abgegeben wird, entscheidet der Ablauf. Weil keine Arbeit verrichtet wird, ist die abgegebene Wärme gleich der Abnahme der inneren Energie von Kaffee und Milch. Am Anfang ist diese Energie in beiden Fällen gleich; der unterschiedliche Temperaturverlauf führt aber zu verschiedenen Endtemperaturen und damit zu verschiedener Wärmeabgabe. Der Denkfehler des Mitbewohners: Erhalten bleibt die Energie von Tasseninhalt und Umgebung zusammen, nicht die des Tasseninhalts. Wer seinen Kaffee später möglichst warm trinken will, gibt die Milch sofort hinein.

Abb. L2: Temperaturverlauf beider Tassen (Ausschnitt: Schnittpunkt bei etwa 56 min)

f) Rechnung wie in a) und d), nur mit TM,h=333,15 K statt TM:

T1,0=mKcp,K TK,0+mMcp,M TM,hmKcp,K+mMcp,M=350,61 K

T1=Tu+T1,0−Tu⋅0,2783=309,14 K=35,99 °C

T2=mKcp,K TK60 min+mMcp,M TM,hmKcp,K+mMcp,M=310,33 K=37,18 °C

Jetzt ist Tasse 2 um 1,19 K wärmer. Erklärung: Die Milch wirkt zweimal. Während der 60 Minuten macht sie Tasse 1 träger (mehr Wärmekapazität), das spricht immer für „sofort“. Beim späten Zugießen bringt sie ihre eigene Temperatur mit: Kalte Milch kühlt Tasse 2 dann stärker ab, warme Milch wärmt sie stärker auf. Bei 60 °C überwiegt der zweite Effekt.

Zur Erklärung (die Zerlegung ist nicht verlangt): Zieht man die Ergebnisse aus d) voneinander ab, ergeben sich die beiden Anteile

ϑ1−ϑ2=mKcp,K ϑK,0−ϑu eG−eKmKcp,K+mMcp,M⏟Kaffee-Effekt+mMcp,M ϑM−ϑu eG−1mKcp,K+mMcp,M⏟Milch-Effekt

mit eG=exp−kA t/mKcp,K+mMcp,M=0,2783 und eK=exp−kA t/mKcp,K=0,2310. Kaffee-Effekt 2,48 K; Milch-Effekt 1,38 K für kalte Milch (für „sofort“), −3,67 K für erwärmte Milch (für „später“).

g) Der Bilanzraum umfasst jetzt Inhalt und Becher (Abb. L1): Kaffee und vorgewärmter Becher bilden eine gemeinsame Speicherkapazität, auch beim Zugießen der Milch. Das ist gerechtfertigt, weil die Widerstände innen (Kaffee zur Wand) und in der dünnen Keramikwand klein sind gegenüber dem Widerstand außen zur Luft. CB=mBcB=0,300 kg⋅850 J/kg K=255,0 J/K (30,5 % von mKcp,K). Messung in Tasse 2 wie in c), jetzt mit mKcp,K+CB:

kA=−mKcp,K+CBt lnTKt−TuTK,0−Tu=−1091,0 J/K600 s ln47 K60 K=0,4440 W/K

kA ist ein an die Messung angepasster Modellparameter: In c) musste es auch die Wärme erklären, die der Becher abgegeben hat; mit Becher im Bilanzraum ist es um 31 % größer. Die Zeitkonstante τ=mKcp,K+CB/kA=41,0 min bleibt gleich.

Tasse 1: Mischen mit Becher (er hat vorher die Kaffeetemperatur), dann Abkühlen:

T1,0=mKcp,K+CB TK,0+mMcp,M TMmKcp,K+CB+mMcp,M=345,62 K

T1=Tu+T1,0−Tu⋅exp−kA tmKcp,K+CB+mMcp,M

T1=293,15 K+52,47 K⋅0,2676=307,19 K=34,04 °C

Dass ϑ1 fast gleich bleibt (34,04 statt 34,05 °C), liegt an zwei Effekten, die sich fast aufheben: Die Mischtemperatur steigt (72,47 statt 70,47 °C), die Zeitkonstante von Tasse 1 sinkt (45,5 statt 46,9 min).

Tasse 2: Der schwarze Kaffee kühlt mit derselben Zeitkonstante ab wie in der Messung, also wie in d) auf TK60 min=307,01 K. Dann Mischen mit Becher:

T2=mKcp,K+CB TK60 min+mMcp,M TMmKcp,K+CB+mMcp,M=304,11 K=30,96 °C

Die Aussage aus d) gilt weiter, der Unterschied sinkt aber von 3,85 K auf 3,08 K. Beide Anteile aus der Zerlegung in f) werden kleiner: Die Milch erhöht die Wärmekapazität nur noch um 11 % statt 15 % (Kaffee-Effekt 1,98 statt 2,48 K), und der Becher gibt beim Mischen Wärme an die kalte Milch ab und dämpft den Mischsprung (Milch-Effekt 1,10 statt 1,38 K).

Quellen der Arbeitswerte

- Kaffee: gebrüht bei etwa 93 °C, in der Glaskanne einer Haushaltsmaschine bis etwa 11 K kälter, beim Eingießen 2 bis 5 K kälter (Abraham & Diller 2019, J. Food Sci. 84(8), 2011 bis 2014, Tab. 1); 80 °C liegen in diesem Bereich und im Servierbereich 71 bis 85 °C (Brown & Diller 2008, Burns 34(5), 648 bis 654, doi:10.1016/j.burns.2007.09.012). Stoffwerte wie Wasser (SCA, Gehalt an gelösten Stoffen 1,15 bis 1,35 %).

- Milch: Kühlschrank höchstens 7 °C, besser unter 5 °C (Bundesinstitut für Risikobewertung, 2023); im Mittel 31 g Milch je Tasse (FSANZ 2011); Dichte 1027 bis 1033 kg/m³ (Goff, Dairy Science and Technology); cp wie in Tutorium 8 (Quelle dort).

- Abkühlung: offener, nicht umgerührter Keramikbecher, τ≈41 min aus der Steigung 0,0241 1/min in Abb. 6 (Ferreira 2025, Forced convection and the coffee cup, Phys. Educ. 60, 035001, doi:10.1088/1361-6552/adb6ea); Haushaltsbecher kühlen je nach Form und Füllung auch schneller ab (τ≈20 bis 40 min), die Aussage hängt davon kaum ab. Verdunstung bei 79 °C 12,0 von 22,7 W (Condoret 2007, Teaching transport phenomena around a cup of coffee, Chem. Eng. Educ. 41, 137, Tab. 2; nicht frei einsehbar); als zweiter Beleg senkt ein Deckel das scheinbare kA um 44 % (Ferreira 2025, Abb. 6).

- Erwärmte Milch 55 bis 65 °C (Thermoplan, Coffee knowledge: milk); Keramikbecher 300 g mit 0,85 kJ/(kg·K) als Arbeitswert (Schätzung).

- Hauptaussage: Rees & Viney (1988), On cooling tea and coffee, Am. J. Phys. 56(5), 434 bis 437, doi:10.1119/1.15572.

- Rechenskript: nachrechnung_kaffee.py mit kaffee_modell.py.